## Схема монтажа снегозадержателя:

1.Монтаж снегозадержателя начинается с установки на кровлю универсального кронштейна.

2. Кронштейн крепится к доскам обрешетки строго вниз волны.

3. В комплект СЗТ входит набор крепежных элементов, позволяющих смонтировать его на различные видыкровельных покрытий.

|  | 4. Расстояние от последнего универсальногокронштейна до края трубы не должно превышать 300мм. 5. Максимальное расстояние между кронштейнами1100 мм. 6. В отверстия в универсальном кронштейневставляются трубы снегозадержателя. 7. При необходимости трубы снегозадержателястыкуются между собой. Для этого одна сторонатрубы имеет обжим. 8. Стык фиксируется болтом с шайбой и гайкой. |
| --- | --- |

Обязательное условие монтажа: